ZroAct 스트리밍 파이프라인
실행 설명서

Stage1 (YOWOv3 ONNX · GPU) + Stage2 (Qwen3.5-2B vLLM · GPU) 실시간 침입 탐지

2026-06-09

1. 시스템 개요

ZroAct는 CCTV 영상에서 실시간으로 침입 행동을 탐지하는 2단계 AI 파이프라인입니다. Stage1(행동 탐지) → Stage2(위험 판정) 순서로 처리하며, 각 분석 윈도우를 독립 비동기 태스크로 실행해 대기 없이 결과를 생성합니다.

1.1 두 단계 구조

| 단계 | 모델 | 실행 장치 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | YOWOv3 ONNX (onnxruntime-gpu 1.17.1) | GPU (CUDAExecutionProvider) | 16프레임 클립 × 3개 (키프레임 간격 10프레임) | 바운딩 박스 + 행동 클래스 (예: run/jog, carry object) |
| Stage 2 | Qwen3.5-2B VLM (vLLM V1 엔진) | GPU (CUDA, fp16) | 키프레임 이미지 3장 + Stage1 행동 결과 | 위험 상태 (normal / unsafe / danger) |

1.2 슬라이딩 윈도우 방식

영상이 프레임 단위로 들어올 때, stride=30프레임마다 분석 윈도우를 트리거합니다.

윈도우 = 키프레임 3개: [start, start+10, start+20] (간격 10프레임)

첫 트리거: frame 36 (= 16 + 10×2), 이후 66, 96, 126, ... (30프레임 간격)

419프레임(13.97초) 영상 기준 → 13개 윈도우 생성

모든 윈도우가 asyncio.gather()로 동시 발사 → Stage1·Stage2 병렬 실행

1.3 서버 구성

Stage1 서버: http://127.0.0.1:8001  (YOWOv3 ONNX, GPU, uvicorn)

Stage2 서버: http://127.0.0.1:8002  (vLLM V1 엔진, GPU fp16, uvicorn)

두 서버 모두 파이프라인 시작 시 subprocess로 실행 (또는 --no-spawn으로 기존 서버 재사용)

2. 실행 명령어 설명

2.1 1회차: 서버 시작 + 추론 + 서버 유지

python streaming_pipeline.py --video <영상파일.mp4> --keep-servers

서버를 직접 시작하고, 추론 완료 후 서버를 종료하지 않고 유지합니다.

서버가 한 번도 실행된 적 없거나, 이전 서버가 죽은 상황에서 사용합니다.

실행 흐름 (단계별)

| 단계 | 소요시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 영상 → 프레임 추출 | 약 1s | ffmpeg로 30fps 프레임 JPEG 추출 (419장 → frames_30fps 디렉터리) |
| Stage1 서버 시작 | 3.02s | YOWOv3 ONNX 모델 GPU 로드 - onnxruntime-gpu 1.17.1 (CUDA 12 + cuDNN 8) - CUDAExecutionProvider 활성화 - FastAPI + uvicorn 포트 8001 대기 |
| Stage2 서버 시작 | 39.10s | vLLM V1 엔진 초기화 - 모델 가중치 로드: 0.91s (캐시 히트) - torch.compile 캐시 로드: 5.10s - CUDA 그래프 캡처: 3s - Warmup: 0.34s ※ 최초 실행시 컴파일 포함 ~120s |
| 스트리밍 추론 | 23.92s | 13개 윈도우 동시 발사 (asyncio.gather) - 첫 실행 시 Stage1·Stage2 CUDA 컨텍스트 초기화 포함 - 윈도우 평균 지연: 21.38s (첫 실행 오버헤드) |
| 서버 유지 | - | --keep-servers 플래그로 서버 프로세스 유지 다음 실행에서 --no-spawn으로 재사용 가능 |

1회차 성능 결과

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 총 소요시간 | 약 65s |
| 서버 startup | 42.12s (Stage1 3.02s + Stage2 39.10s) |
| 스트리밍 루프 | 23.92s (13개 윈도우 전체) |
| 윈도우 평균 지연 | 21.38s (Stage1·Stage2 CUDA 초기화 + Triton JIT 포함) |
| 윈도우 최소 지연 | 19.19s |
| 첫 번째 경보 시각 | 19.19s (첫 실행 CUDA 오버헤드) |
| 탐지 결과 | danger: 10건, unsafe: 3건 / 총 13건 |

※ 1회차에서 윈도우 지연이 높은 이유: Stage1 GPU(ONNX CUDA 컨텍스트 초기화)와 Stage2(Triton JIT 커널 4개 컴파일)가 첫 추론에서 동시에 초기화 오버헤드를 발생시키기 때문. 2회차부터는 모든 컨텍스트가 준비된 상태로 즉시 처리됩니다.

2.2 2회차: 기존 서버 재사용 + 추론

python streaming_pipeline.py --video <영상파일.mp4> --no-spawn

이미 실행 중인 서버(1회차에서 --keep-servers로 유지된)에 바로 연결합니다.

서버 재시작 없이 추론만 수행 → 총 소요시간이 약 3.8s로 대폭 단축됩니다.

실행 흐름 (단계별)

| 단계 | 소요시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 영상 → 프레임 추출 | 약 1s | ffmpeg로 30fps 프레임 JPEG 추출 |
| 서버 연결 확인 | < 0.1s | /health 엔드포인트로 Stage1·Stage2 응답 확인 서버가 없으면 오류 출력 후 종료 |
| 스트리밍 추론 | 2.76s | 13개 윈도우 동시 발사 - 첫 윈도우: 0.59s (Stage1 GPU + Stage2 VLM 모두 warm) - 이후 윈도우: 0.17~0.25s씩 순차 완료 - Stage1 GPU: ~0.05s/윈도우 Stage2 VLM: ~0.17s/요청 |
| 서버 유지 | - | --no-spawn은 서버를 건드리지 않음 파이프라인 종료 후 서버 계속 실행 중 |

2회차 성능 결과

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 총 소요시간 | 약 3.8s |
| 서버 startup | 0s (재사용) |
| 스트리밍 루프 | 2.76s (13개 윈도우 전체) |
| 윈도우 평균 지연 | 1.64s |
| 윈도우 최소 지연 | 0.59s |
| 윈도우 최대 지연 | 2.69s |
| 첫 번째 경보 시각 | 0.59s (frame 36 = 영상 1.2초 시점) |
| 탐지 결과 | danger: 10건, unsafe: 3건 / 총 13건 |

※ 윈도우 평균 지연 1.64s: 13개가 동시에 발사되어 Stage2 세마포어(3개 동시 처리) 대기 포함. 실제 첫 경보(처음 처리 완료)는 0.59s.

3. 성능 비교

3.1 1회차 vs 2회차

| 항목 | 1회차 (--keep-servers) | 2회차 (--no-spawn) |
| --- | --- | --- |
| 총 소요시간 | 약 65s | 약 3.8s |
| 서버 startup | 42.12s | 0s |
| 스트리밍 루프 | 23.92s | 2.76s |
| 첫 경보까지 | 19.19s | 0.59s |
| 윈도우 평균 지연 | 21.38s | 1.64s |
| 윈도우 최소 지연 | 19.19s | 0.59s |
| 윈도우 최대 지연 | 23.85s | 2.69s |
| 실시간 비율 (루프) | 23.92s / 13.97s = 1.71x (느림) | 2.76s / 13.97s = 0.20x (5x 빠름) |

2회차(warm 서버)에서 스트리밍 루프가 영상 길이(13.97s)의 20% 시간만에 완료됩니다. 영상이 실시간으로 들어올 때 각 분석 윈도우를 5배 빠르게 처리할 수 있습니다.

3.2 Stage1 CPU vs GPU 성능 비교 (warm 서버 기준)

| 항목 | Stage1 CPU (이전) | Stage1 GPU (현재) | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스트리밍 루프 | 4.34s | 2.76s | 36% 단축 |
| 윈도우 평균 지연 | 2.50s | 1.64s | 34% 단축 |
| 윈도우 최소 지연 | 0.60s | 0.59s | 유사 |
| 윈도우 최대 지연 | 4.27s | 2.69s | 37% 단축 |

※ Stage1 GPU 전환으로 전체 처리량이 약 1.57배 향상됩니다. 최소 지연(0.59s)이 유사한 이유는 첫 번째 윈도우가 Stage2 VLM 처리 시간(~0.17s)에 의해 제한되기 때문입니다.

4. 실시간 추론 해석

4.1 "윈도우 지연 1.64s"의 의미

윈도우 지연(window latency)은 각 윈도우의 Stage1 시작부터 Stage2 완료까지의 시간입니다. 13개 윈도우가 동시에 발사되기 때문에 나중에 처리되는 윈도우일수록 Stage2 대기 시간이 포함됩니다.

Stage2 세마포어: 동시 3개만 VLM 처리 → 4번째 윈도우는 앞 3개 중 하나가 끝날 때까지 대기

따라서 "평균 1.64s"는 큐잉 대기 포함. 실제 각 처리 시간: Stage1 GPU ~0.05s, VLM ~0.17s

13번째 윈도우가 처리되기 시작하는 시점: 약 0.17s × ceil(13/3) = 0.85s 이후

4.2 실시간 스트리밍 시나리오

CCTV에서 프레임이 실시간으로 들어오는 경우 (warm 서버 기준):

frame 36 도착 (영상 1.2초 시점): 즉시 Stage1 GPU → Stage2 발사

0.59s 후: 첫 번째 경보 수신 → 영상 시작 1.8초 만에 침입 탐지 가능

frame 66 도착 (영상 2.2초 시점): 두 번째 윈도우 발사, 약 0.2s 후 결과

이후 매 1초(30프레임)마다 윈도우 발사 → 연속 모니터링

4.3 Stage1 GPU 환경 구성

현재 Stage1(YOWOv3 ONNX)은 GPU(CUDAExecutionProvider)로 실행됩니다.

사용 버전: onnxruntime-gpu 1.17.1 (CUDA 12 전용 빌드)

의존 라이브러리: libcudnn.so.8 (cuDNN 8.9.x) + libcublasLt.so.12 (CUDA 12)

버전 선택 이유:

onnxruntime-gpu 1.19.x → libcudnn.so.9 요구 (환경에 미설치)

onnxruntime-gpu 1.18.x (CUDA 12 빌드) → libcudnn.so.9 요구 (동일 문제)

onnxruntime-gpu 1.17.1 (CUDA 12 빌드) → libcudnn.so.8 요구 → 환경 호환 ✓

설치 명령어:

/path/to/envs/yowov3/bin/python -m pip install "onnxruntime-gpu==1.17.1" \

--extra-index-url https://aiinfra.pkgs.visualstudio.com/PublicPackages/_packaging/onnxruntime-cuda-12/pypi/simple/

/path/to/envs/yowov3/bin/python -m pip install "numpy<2"  # NumPy 2.0 호환성 픽스

5. 주요 실행 옵션 정리

| 플래그 | 설명 | 사용 시점 |
| --- | --- | --- |
| (없음) | 서버 시작 → 추론 → 서버 종료 | 단순 1회 실행 |
| --keep-servers | 서버 시작 → 추론 → 서버 유지 | 이후 --no-spawn 재사용 전 첫 실행 |
| --no-spawn | 기존 서버 재사용 → 추론 → 서버 유지 | 서버가 이미 실행 중일 때 |
| --video <파일> | 영상 파일에서 프레임 자동 추출 | 영상 파일 직접 입력 시 |
| --frames-dir <경로> | 사전 추출된 프레임 디렉터리 사용 | 프레임이 이미 있을 때 (재사용) |
| --stage2-stride N | 윈도우 간격 프레임 수 (기본 30) | 탐지 빈도 조절 |
| --stage2-gap N | 키프레임 간격 (기본 10) | 윈도우 범위 조절 |

권장 사용 패턴

# 1단계: 최초 실행 (서버 시작, 추론, 서버 유지)

python streaming_pipeline.py --video test.mp4 --keep-servers

# 2단계 이후: 빠른 반복 실행 (0.59s 첫 경보, 2.76s 전체)

python streaming_pipeline.py --video test2.mp4 --no-spawn

# 서버 완전 종료가 필요할 때

pkill -f stage1_launcher && pkill -f stage2_vllm_server